گروه تولیدی صنعتی صاحب صنعت آذربایجان

طراح و سازنده انواع ماشین آلات کشاورزی

علوفه خرد کن برقی گیوتینی اتوماتیک

گروه تولیدی و صنعتی صاحب صنعت آذربایجان، تولید کننده ماشین الات کشاورزی افتخار دارد با سابقهی بیش از سه دهه فعالیت در زمینه تولید  ادوات و ماشین الات کشاورزی با بهرگیری از مهندسین و پرسنل مجرب و تکنولوژی برتر گام مهم در شکوفایی صنعت کشاورزی و خودکفایی ملی برداشته و خرسند است از این که باری از دوش کشاورزان زحمتکش در زمینه تولید هرچه میکانیزه و بهینه محصولات کشاورزی بردارد.

اکنون با یاری خداوند متعال و همت پرسنل ساعی این گروه تولیدی و صنعتی، با لبیک به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار، بر آن شده است با تولید محصولی متفاوت و متمایز با کفیت بالا و قابلیتهای نوین و قیمت مناسب، گامی در راه پیشبرد اهداف دولت خدمتگذار در راه حمایت از قشر زحمتکش کشاورز و پیشرفت میهن ایران اسلامی مان بردارد.

این محصول جدید که کار برش علوفه را بصورت اتوماتیک انجام میدهد ، تحولی نو در عرصهی کشاورزی و رفع مشکلات ایمنی کار برش سنتی و دستی علوفه، سرعت کار و کاهش هزینههای زمانی و مالی برداشته است.

مزایای دستگاه:

- کاهش نیروی انسانی

- ایمنی اپراتور هنگام کار با دستگاه

- افزایش چشمگیر سرعت کار و مکانیزه شدن و صرفه جوی در هزینه و زمان

- سیستم کنترل و تنظیم برش علوفه توسط اپراتور

- عملکرد بالای دستگاه نسبت به نمونه های مشابه

دستورات ایمنی علوفه خرد کن

- از ورود سنگ و فلزات به داخل دستگاه و زیر تیغه خوداری نمائید

- از کشیدن سیم سیار های بلند و نازک برای تامین برق دستگاه خوداری فرمائید.

- هنگام شنیدن صداهای غیرعادی از دستگاه آن را متوقف نموده و نسبت به رفع عیب آن اقدام نمائید.

- از انجام تعمیرات و تغیرات قسمت های برقی توسط افراد غیر فنی جدا خوداری نمایید.

- از باز کردن محافظ و کاپوت های دستگاه هنگام کار خوداری نمائید.

- از کار کردن افراد زیر 15 سال با دستگاه جلوگیری نمایید.

- در هنگام روشن بودن دستگاه مراقب قسمتهای دوار دستگاه باشید.

- هنگام تعویض تیغ برش حتما برق دستگاه قطع شود.

- از تجمع علوفه های خرد شده جلوی دستگاه خوداری نمایید.

- هنگام حمل و نقل دستگاه پیم های دسته در جای خود قرار گیرد

| مشخصـات فنـی دستـگاه علوفه خرد کن |  |
| --- | --- |
| عرض | 83 cm |
| طول | 122 cm |
| ارتفاع | 155 cm |
| وزن | 280 kg |
| یاتاقان UCP206 | 4 |
| یاتاقان UCP205 | 2 |
| بلبرینگ 2ARS6209 ویاتاق مخصوص | 2 |
| بلبرینگ 411280 | 4 |
| بلبرینگ 6203 | 1 |
| دینام موتوژن تک فاز کلاج دار 1.5 کیلو وات 1400 دورژن | 1 |
| دندهی 6056 | 1 |
| دندهی 6052 | 1 |
| دندهی 6015 | 2 |
| زنجیر 60 | 3 METR |
| وزنهی فلکه | 2 |
| دندهی یک طرفه | 1 |
| انشگتی کوچک | 2 |

حمل نقل دستگاه علوفه خرد کن:

حمل دستگاه توسط دو دسته و تایر های دستگاه انجام می شود طوری دسته ها بلند شده و پیم مربوطه در جای خود قرار گیرد و اپراتور اقدام به حرکت دستگاه می نمایئد و بعد از استقرار دستگاه در جای خود پیم های مربوطه  از جای خود در آمده و دسته ها در حالت خلاص قرار می گیرد.

آغاز به کار دستگاه علوفه خرد کن:

- ابتدا باید دستگاه در حالت شاغول و حالت پایدار قرار گیرد.

- تمامی گریس خور های دستگاه گریس کاری شده.

- مخزن روغن پر شده و شیر روغن کمی باز شود تا میل ها روغن کاری شود.

- کلید استارت زده شده و اجازه دهید دستگاه دور گرفته که این دور گرفتن شامل حداقل 4 دور کاری می باشد.

- و سپس اقدام به علوفه خرد کردن نمائید.

کار با دستگاه علوفه خرد کن :

در هنگام کار با دستگاه تمام موارد ایمنی گفته شده باید رعایت شود.

علوفه دهی به دستگاه باید به صورت پی در پی انجام شده و ازقطع و وصل شدن آن خوداری نمائید.

در صورت قطع و وصل کردن علوفه دهی به دستگاه در خروجی دستگاه اندازه علوفه های خرد شده یکسان نبوده و با مشکل مواجع می شوید.

تنظیم اندازه برش علوفه ها:

برای میزان کردن برش علوفه ها در دستگاه با استفاده قطعه مربوطه که در عکس نشان داده شده است اقدام می نمائیم و این منظور با استفاده از پیچ مربوط  وقطعه تنظیم انجام می شود و با بستن پیچ و بالا امدن تنظیم اندازه علوفه های خرد شده کوچک می شود و با باز کردن پیچ تنظیم اندازه علوفه های خرد شده بزرگ می شود.

در صورت زیاد بسته شدن پیچ تنظیم سیستم کشش علوفه در حالت خلاص قرار گرفته و عمل کشیدن علوفه به داخل دستگاه انجام نمی شود و به حالت دستی تبدیل می شود.

تیغه علوفه خرد کن:

- تیغه فولادی دستگاه تا وسط دو پیچ 8/8AM14*40به شاسی تیغه بند طبق تصویر بسته شده است.

- برای تیز کردن تیغه ابتدا دو پیچ تیغه باز شده و با بیرون کشدن انها تیغه از دستگاه جدا شده و با استفاده با سمباده تیز شود.

- در صورت سایدگی تیغ ویا شکستگی آن بایستی تیغه تعویض شود.

سیستم ترمز علوفه خرد کن:

- به منظور خرد کردن یک اندازه علوفه توسط دستگاه سیستم ترمز روی آن نصب شده است و در صورت تمام شدن لنت ترمز این سیستم بایستی نسبت به تعویض آن اقدام نمائید.

- از گریس کاری و روغن کاری، لنت و صفحه ترمز جدا خوداری نمائید.

- در هنگام کار از سالم بودن فنر ترمز اطمینان حاصل نمائید.

روغن کاری و گریس کاری علوفه خرد کن:

- دستگاه دارای یک مخزن روغن جهت روغن کاری ریل های دستگاه علوفه خرد کن می باشد که در هر ساعت کاری با باز کردن شیرروغن باعث روغن کاری ریلها شده و از سایده شدن بوشهای چدنی تعادل سیستم برش جلوگیری می نماید.

- این دستگاه دارای 9 گریس خور بوده که باید در هر هفته کاری گریس کاری شود.

- جهت گریس کاری از گریس پمپ استفاده شود.

تسمه انتقال نیرو :

دستگاه دارای یک تسمه B39 برای انتقال نیرو از دینام به وزنه میباشد و در هر هفته کاری باید مورد بازدید گیرد و از شل شدن اضافی آن جلوگیری عمل آید. شل شدن تسمه باعث کاهش قدرت دستگاه و اتلاف نیرو خواهد شد.

زنجیر و دنده های دستگاه:

- دنده و زنجیرهای دستگاه در هر هفته کاری مورد بازدید قرار گرفته و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.

- از سفت کردن بیش از حد زنجیر جداً خوداری نمائید.

- در صورت شل بودن زنجیر با استفاده از پیچ های رگلاژ تعبیه شده در شاسی اقدام به سفت کردن زنجیر نمائید.

سیستم مکش علوفه به داخل دستگاه :

- این سیستم از 4 پرّه فلزی و یک دنده یک طرفه و دو انگشتی و ترمز و 4 فنر کششی تشکیل شده است و با استفاده از میله تنظیم کنترل می شود.

- در هر هفته کاری باید نسبت به روغن کاری دنده و انگشتیها اقدام شود.

- در صورت پاره شدن فنرها کار مکش علوفه به داخل دستگاه به طور منظم انجام نمیشود پس در هر روز کاری فنرها باید مورد بازدید قرار گیرند و در صورت خرابی سریعاً نسبت به تعویض آنها اقدام شود.

- دستی تنظیم در هر هفته کاری گریس کاری شود.

- از ورود اشیاء و وسایل به زیر پرّههای مکش جداً خوداری فرمائید.

سیستم نگهدارنده ی تیغه و تسمه زیر آن

- این سیستم دارای دو  بوش چدنی تعادل دستگاه می باشد که در صورت سایده شدن و گشاد شدن سوراخ های آنها بایستی نسبت به تعویض آنها اقدام شود.

- از باز کردن تسمیه زیر تیغه جدا خوداری فرمائید.

- تسمه زیر تیغه باعث میشود تا بعد از هر برش دهنهی تیغه تمیز شود.

تذکرمهم :

- ایجاد هرگونه تغییر آن را از گرانتی خارج می نماید

- اجرای مصرفی مانند تیغه فولادی و دینام یا خسارتی که از جهت استفاده نادرست از دستگاه به وجود امده است شامل گرانتی نمی گردد.

اخطار :

هنگام سفارش قعطعات یدکی اطمینان حاصل کنید که فقط قطعات اصلی صاحب صنعت اذربایجان را دریافت نمائید

ما قادر به تامین قطعات اصلی ، دقیق و مرغوب با مشخصات مورد نیاز دستگاه می باشیم .

قطعات تهیه شده توسط افراد یا کارخانه های ثالث که گاهی می توانند بر روی دستگاه نصب شوداز نظر مرغوبیت و نوع و مشخصات مورد نیاز قطعه به هیچ عنوان ضمانت نخواده شد و هر گونه ادعای خسارت احتمالی رد خواهد شد